Дисковая борона БГР-4,2 «Солоха» предназначена для возделывания почв многообразного механического состава с измельчением и заделкой в почву пожнивных остатков которые остались на поверхности поля, а также для подготовки почвы под сев озимых культур, после уборки пропашних, без глубокого основного возделывания почвы. Борона может использоваться во всех грунтово климатических зонах Украины.

Дисковая борона состоит из двух батарей на передней установлены диски «ромашка», на задней – сплошные диски, это дает возможность бороне работать на заданную глубину и с высоким качеством, невзирая на твердость почвы и пожнивные остатки на поверхности поля. Достигается это в первую очередь за счет большой нагрузки на диск (в БГР-4,2 «Солоха» оно составляет 130 кг/на диск), и комбинации дисков (диски «ромашка» качественнее подрезают пласт почвы, и измельчают пожнивные остатки, «сплошные» диски лучше перемешивают и крошат почву), благодаря этому «Солоха» хорошо работает на полях с большими пожнивными остатками.

Для повышения надежности и ускорения ремонта обе дисковых батареи бороны разделены на три секции, каждая из которых опирается на две опоры с подшипниковыми узлами, таким образом при ширине захвата 4,2 м батарея дисков опирается на шесть подшипниковых узлов с самоцентрируемыми сферическими роликовыми подшипниками, которые имеют несколько степеней защиты от попадания в них пыли и грязи.

Секции дисковых батарей собраны на валах квадратного сечения, что делает невозможным прокручивание дисков, катушек между дисками и прижимных шайб.

На бороне установлены диски диаметром 710 мм, это дает возможность минимум на 30% увеличить их ресурс сравнивая с дисками диаметром 650 мм, которые устанавливаются на других боронах.

Но самым главным преимуществом данной дисковой бороны является стабильная глубина возделывания. У дисковых борон которые выпускались раньше другими заводами глубина возделывания выставлялась углом атаки батарей, но при изменении влажности почвы и количества растительных остатков на поверхности поля глубина оработки почвы уменьшалась, или наоборот увеличивалась чем нарушалось главное агротехническое требование – глубину возделывания. У дисковой бороны БГР-4,2 «Солоха» глубина возделывания выставляется также углом атаки батарей, но дополнительно ограничивается на колесной подвеске, таким образом даже при максимальном углу атаки батарей глубже чем установлено на колесной подвеске борона не углубится, а сухая земля или большое количество растительных остатков не уменьшат глубину возделывания благодаря значительной нагрузке - 130 кг/диск (для примера в БДТ – 7 этот показатель составляет 55 кг/диск).

По заказу борона может комплектоваться прикативающим котком, который дополнительно измельчает большие комки земли, и создает после своей работы такой фон, который уменьшает испарение влаги с почвы. Конструктивно он изготовлен из пластин, это не дает ему забиваться растительными остатками и влажной почвой.

Сравнивая с традиционной технологией основного возделывания почвы плугом, применяя борону Вы в дважды уменьшаете расходы на горючее, и вдвое быстрее выполняете тот же объем работ.

Если учитывать только экономию топлива борона окупится себя уже после наработки 1300 га, но дополнительно у Вас не будет на поверхности поля нагребенных куч растительных остатков, свальних гребней и розвальних борозд, как при пахоте, почва будет меньше уплотняться.

Вы сделаете свою работу вдвое быстрее, потому чтобы успеть Вам не нужно покупать 2 трактора и два набора орудий к ним.

И самое главное, помните, покупая борону, Вы платите за нее средства, какие бы все равно потратили завтра на дополнительное горючее.

| Технические характеристики БГР-4,2 «Солоха»: |  |
| --- | --- |
| Тип бороны | Полуприцепная |
| Агрегатируется: | трактора класса 30-50кН |
| Рабочая скорость, км/час | 6-10 |
| Производительность за 1 час времени, га: | 2,5-4,2 |
| Ширина захвата, м | 4,2 |
| Ориентировочная затрата топлива, л/га | 9,3-11,5 |
| Глубина возделывания, см | 10-22 |
| Окупаемость за счет економии ПММ, га | 1 324 |
| Габаритные размеры в рабочем положении, мм: |  |
| - длина | 8 080 |
| - ширина | 4 230 |
| - высота | 1 160 |
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм: |  |
| - длина | 8 350 |
| - ширина | 4 230 |
| - высота | 1 160 |
| Дорожный просвет, мм | 380 |
| Масса конструкции, кг | 4 250 |